MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: 	CAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: 	RUA JOSÉ FERRÃO

TRECHO: 	Rua Manoel Fervenza – BR 158 Avenida Intendente Altivo Esteves

Coordenadas:	Início: 30º53’15,03” S; 55º30’  8,87” O

Fim:    30º53’24,79” S; 55º30’25,32” O

EXTENSÃO: 	531,11m

LARGURA: 	7,28m

ÁREA (m²): 	3.866,48m²

PRAZO: 		90 dias

1 – Serviços Iniciais

1.1 Placa de Obra: Modelo do Estado, com dimensões mínimas de 2,00 x 2,50 metros = 5,00m².

1.2 Mobilização e Desmobilização – Ver anexo tabela de composição de custos de mobilização e desmobilização.

2 – Asfaltamento

2.1 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial: Área total de pavimento a sofrer intervenção = 3.866,48m².

2.2 Limpeza de Sarjeta e meio-fio: Extensão total de pavimento a sofrer intervenção x 2 vezes (meio-fio em ambos os lados da pista de rolamento. Extensão = 531,11m x 2,00 = 1.062,22m.

2.3 Pintura de ligação: Área total a receber pintura de ligação, soma das seguintes áreas: Área existente com pedra irregular (antes reperfilagem 3 cm) = 3.866,48m². Área total a receber revestimento com 3 cm (sobre área após reperfilagem) = 3.866,48m². Total pintura de ligação = 3.866,48m² + 3.866,48m² = 7.732,96m².

2.4 Reperfilagem de CBUQ com 3 cm de espessura: Área a receber a reperfilagem = Área existente com pedra irregular = 3.866,48m² x 0,03m (espessura da camada) = 115,99m³. 115,99m³ x 2,45 TON/m³ (massa específica do asfalto) = 284,17 TON de CBUQ.

2.5 Revestimento de CBUQ com 3 cm de espessura: Área a receber o revestimento = Área existente com pedra irregular = 3.866,48m² x 0,03m (espessura da camada) = 115,99m³. 115,99m³ x 2,45 TON/m³ (massa específica do asfalto) = 284,17 TON de CBUQ.

3 – Construção de Calçadas e Meio-fio

3.1 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial: Extensão total calçadas = 1.047,75m. Área total calçada (faixa de circulação 1,20m + faixa de serviço 0,60m) = 1.047,75m x 1,80m = 1.885,95m².

3.2 Aterro apiloado manual em camadas de 20cm com material de empréstimo: Esquina Rua Manoel Fervenza = 8,16m. Esquina Rua Raimundo Trindade = 4,40 + 5,60 = 10,00m. Total = 18,16m x 1,80m x 0,10m (altura meio-fio) x 1,20 (empolamento) = 3,92m³.

3.3 Regularização e compactação manual do terreno com soquete: Extensão total calçadas = 1.047,75m. Área total calçada (faixa de circulação 1,20m + faixa de serviço 0,60m) = 1.047,75m x 1,80m = 1.885,95m².

3.4 Lastro de Brita, 4 cm: Área faixa de circulação = 1.047,75m x 1,20m = 1.257,30m². 1257,30m² x 0,04m = 50,29m³.

3.5 Piso (calçada) em concreto 12 MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7 cm, com junta de dilatação em madeira:  Extensão total calçadas = 1.047,75m. Área faixa de circulação = 1.047,75m x 1,20m = 1.257,30m².

3.6 Escavação manual a céu aberto em material de 1ª Categoria profundidade até 0,50m - confecção meio-fio: Total = 15,32m x 0,15m (largura) x 0,20m (profundidade meio-fio enterrado) = 0,46m³.

3.7 Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 MPa, com 0,30m altura x 0,15m base, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia): Esquina Rua Manoel Fervenza = 8,16m. Esquina Rua Raimundo Trindade = 2,00+2,00+3,16 = 7,16m. Total = 15,32m.

4 – Rebaixamento de calçada para travessia de pedestres

4.1 Demolição de dispositivos de concreto simples - meio-fio: Esquina Rua Manoel Fervenza = 2,20m x 2 = 4,40m. Esquina Rua Raimundo Trindade = 2,20m x 2 = 4,40m. Esquina Rua Raimundo Trindade BR-158 = 2,20m x 2 = 4,40m. Total = 13,20m x 0,15m (largura) x 0,10m (altura) = 0,20m³.

4.2 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial: Total de rampas x área de uma rampa (2,04m²) = 8 x 2,04 = 16,32m².

4.3 Regularização e compactação manual do terreno com soquete: Total de rampas x área de uma rampa (2,04m²) = 8 x 2,04 = 16,32m².

4.4 Lastro de Brita, 4 cm: Total de rampas x área de uma rampa (2,04m²) x 0,04m = 16,32m²  x 0,04m = 0,65m³.

4.5 Contrapiso concreto 1:3:6 preparo com betoneira espessura 5cm: Total de rampas x área de uma rampa (2,04m²) = 8 x 2,04 = 16,32m².

4.6 Piso em Ladrilho Hidráulico 20x20cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum: Total de rampas x 0,20m (largura ladrilho) x 1,20 (largura rampa com ladrilho) = 8 x 0,20 x 1,20 = 1,92m².

5 – Controle tecnológico

5.1 Ensaios em massa solta ou placa: Uma (01) amostra para cada 700m² de pista = 3.866,48m² ÷ 700,00 = 5,52 ≈ 6,00 amostras. A análise granulométrica será realizada na mesma amostra utilizada para o teor de betume (Norma DNIT 031/2006-ES).

5.2 Ensaios em corpo-de-prova cilíndrico extraído da pista (após 24h da execução): Uma (01) amostra para cada 700m² de pista = 3.866,48m² ÷ 700,00 = 5,52 ≈ 6,00 amostras. A espessura será verificada na mesma amostra utilizada para o ensaio de massa específica (grau de compactação) (Norma DNIT 031/2006-ES)

6 – Sinalização

6.1 Sinalização Vertical

6.1.1 Parada Obrigatória – R1: (02 placas) Contados a partir do Projeto de Sinalização – Planta Baixa. Estacas: 0 e 13.

6.1.2 Placa Indicativa do Nome da Rua: (01 placa)  Contada a partir do Projeto de Sinalização – Planta Baixa. Estaca: 0.

6.2 Sinalização Horizontal

6.2.1 Linha simples seccionada – LFO2: Comprimento medido em planta a partir do Projeto de Sinalização – Planta Baixa = 531,11m. Traço da linha tracejada: 1:2 (2 metros de linha pintada e 4 metros de espaçamento entre elas). Largura linha = 0,10 metros. Portanto, área efetiva a ser pintada = (246,01m x 0,1m) / 3 = 8,20m².

6.2.2 Linha dupla contínua – LFO3: Comprimento medido em planta a partir do Projeto de Sinalização – Planta Baixa = 510,82m x 0,1m (largura) = 51,08m².

6.2.3 Linha de retenção: Linha de retenção = (3,5 x 2) x 0,40 (largura) = 2,80m².

6.2.4 Faixa de travessia de pedestres do tipo zebrada: Área faixa = 4,00m (comprimento) x 0,40m (largura linhas) x 33,00 linhas = 52,80m².

6.2.5 Linha de bordo (LBO): Extensão total = 531,11m x 0,1m x 2 = 106,22m².

________________________________________

Eng. Civil Manoel Fernando Almeida

CREA 15.953

Sant’Ana do Livramento, maio de 2014.