MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: 	CAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: 	RUA MANOEL FERVENZA

TRECHO: 	Rua José Ferrão – Avenida Francisco Reverbel de Araújo Góes

Coordenadas:	Início: 30º53’15,03” S; 55º30’  8,87” O

Fim:    30º53’34,59” S; 55º29’57,39” O

EXTENSÃO: 	607,69m

LARGURA: 	7,13m (Largura Média)

ÁREA (m²): 	4.361,19m²

PRAZO: 		90 dias

1 – Serviços Iniciais

1.1 Placa de Obra: Modelo do Estado, com dimensões mínimas de 2,00 x 2,50 metros = 5,00m².

1.2 Mobilização e Desmobilização – Ver anexo tabela de composição de custos de mobilização e desmobilização.

2 – Asfaltamento

2.1 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial: Área total de pavimento a sofrer intervenção = 4.361,19m².

2.2 Limpeza de Sarjeta e meio-fio: Extensão total de pavimento a sofrer intervenção x 2 vezes (meio-fio em ambos os lados da pista de rolamento.

= 607,69m x 2,00 = 1.215,38m.

2.3 Pintura de ligação: Área total a receber pintura de ligação, soma das seguintes áreas: Área existente com pedra irregular (antes reperfilagem 3 cm) = 4.361,19m². Área total a receber revestimento com 3 cm (sobre área após reperfilagem) = 4.361,19m². Total pintura de ligação = 4.361,19m² + 4.361,19m² = 8.722,38m².

2.4 Reperfilagem de CBUQ com 3 cm de espessura: Área a receber a reperfilagem = Área existente com pedra irregular = 4.361,19m² x 0,03m (espessura da camada) = 130,83m³. 130,83m ³ x 2,45 TON/m³ (massa específica do asfalto) = 320,53 TON de CBUQ.

2.5 Revestimento de CBUQ com 3 cm de espessura: Área a receber o revestimento = Área existente com pedra irregular = 4.361,19m² x 0,03m (espessura da camada) = 130,83m³. 130,83m ³ x 2,45 TON/m³ (massa específica do asfalto) = 320,53 TON de CBUQ.

3 – Construção de Calçadas e Meio-fio

3.1 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial: Extensão total calçadas = 1.414,65m. Área total calçada (faixa de circulação 1,20m + faixa de serviço 0,60m) = 1.414,65m x 1,80m = 2.546,37m².

3.2 Aterro apiloado manual em camadas de 20 cm com material de empréstimo: Esquina Rua José Alves de Oliveira = 5,60m+4,20m = 9,80m. Esquina Rua Ari Rodrigues = 5,60m x 2 = 11,20m. Esquina Rua Pércio Peducci = 2,20 + 7,73 + 1,60 = 11,53m. Total = 32,53m x 1,80m x 0,10m (altura meio-fio) x 1,20 (empolamento) = 7,02m³.

3.3 Regularização e compactação manual do terreno com soquete: Extensão total calçadas = 1.414,65m. Área total calçada (faixa de circulação 1,20m + faixa de serviço 0,60m) = 1.414,65m x 1,80m = 2.546,37m².

3.4 Lastro de Brita, 4 cm: Área faixa de circulação = 1.697,58m² x 0,04m = 67,90m³.

3.5 Piso (calçada) em concreto 12MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7 cm, com junta de dilatação em madeira: Extensão total calçadas = 1.414,65m. Área faixa de circulação = 1.414,65m x 1,20m = 1.697,58m².

3.6 Escavação manual a céu aberto em material de 1ª Categoria profundidade até 0,50m - confecção meio-fio: Total = 30,82m x 0,15m (largura) x 0,20m (profundidade meio-fio enterrado) = 0,92m³.

3.7 Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 MPa, com 0,30m altura X 0,15m base, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia): Esquina Rua José Alves de Oliveira = 2,00+2,00+3,16 = 7,16m. Esquina Rua Ari Rodrigues = (2,00+3,16) x 2 = 10,32m. Esquina Rua Pércio Peducci = 7,73+5,61 = 13,34m. Total = 30,82m.

4 – Rebaixamento de calçada para travessia de pedestres

4.1 Demolição de dispositivos de concreto simples - meio-fio: Total = 34 x 2,20m (largura rampa) x 0,15m (largura) x 0,10m (altura) = 1,12m³.

4.2 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial: Total de rampas x área de uma rampa (2,04m²) = 38 x 2,04 = 77,52m².

4.3 Regularização e compactação manual do terreno com soquete: Total de rampas x área de uma rampa (2,04m²) = 38 x 2,04 = 77,52m².

4.4  Lastro de Brita, 4cm: Total de rampas x área de uma rampa (2,04m²) x 0,04m =  77,52m² x 0,04m = 3,10m³.

4.5 Contrapiso concreto 1:3:6 preparo com betoneira espessura  5cm: Total de rampas x área de uma rampa (2,04m²) = 38 x 2,04 = 77,52m².

4.6 Piso em Ladrilho Hidráulico 20x20cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum: Total de rampas x 0,20m (largura ladrilho) x 1,20 (largura rampa com ladrilho) = 38 x 0,20 x 1,20 = 9,12m².

5 – Controle tecnológico

5.1 Ensaios em massa solta ou placa: Uma (01) amostra para cada 700m² de pista = 4.361,19m² ÷ 700,00  6,23 = 7,00 amostras. A análise granulométrica será realizada na mesma amostra utilizada para o teor de betume (Norma DNIT 031/2006-ES).

5.2 Ensaios em corpo-de-prova cilíndrico extraído da pista (após 24h da execução): Uma (01) amostra para cada 700m² de pista = 4.361,19m² ÷ 700,00  6,23 = 7,00 amostras. A espessura será verificada na mesma amostra utilizada para o ensaio de massa específica (grau de compactação) (Norma DNIT 031/2006-ES).

6 – Sinalização

6.1 Sinalização Vertical

6.1.1 Parada Obrigatória – R1: Contados a partir do Projeto de Sinalização – Planta Baixa. (11 placas) Estacas: 5, 5, 9, 9, 13, 15, 21, 23, 31, 32 e 35.

6.1.2 Placa Indicativa do Nome da Rua: Contados a partir do Projeto de Sinalização – Planta Baixa. (1 placa) Estaca: 35.

6.2 Sinalização Horizontal

6.2.1 Linha simples seccionada – LFO2: Comprimento medido em planta a partir do Projeto de Sinalização – Planta Baixa = 435,18m. Traço da linha tracejada: 1:2 (2 metros de linha pintada e 4 metros de espaçamento entre elas). Largura linha = 0,10 metros Portanto, área efetiva a ser pintada = (435,18m x 0,1m) / 3 = 14,51m².

6.2.2 Linha dupla contínua – LFO3: Comprimento medido em planta a partir do Projeto de Sinalização – Planta Baixa = 362,49m x 0,1m (largura) = 36,25m².

6.2.3 Linha de retenção: Linha de retenção = (3,5 x 2) x 0,40 (largura) = 2,80m².

6.2.4 Faixa de travessia de pedestres do tipo zebrada: Área faixa = 4,00m (comprimento) x 0,40m (largura linhas) x 9,00 linhas (largura rua 7,00 metros) = 14,50m². Total = 14,50 x 9 = 130,50m².

6.2.5 Linha de bordo (LBO): Extensão total = 719,44m x 0,1m x 2 = 143,89m².

________________________________________

Eng. Civil Manoel Fernando Almeida

CREA 15.953

Sant’Ana do Livramento, maio de 2014.