MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: 	CAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: 	AVENIDA BARÃO DO IBIRAPUITÃ

TRECHO: 	Avenida Francisco Reverbel de Araújo Góes – BR 158

Coordenadas:	Início: 30º53’56,71” S; 55º30’38,44” O

Fim:    30º54’  4,99” S; 55º30’26,23” O

EXTENSÃO: 	420,00m

LARGURA: 	7,00m

ÁREA (m²): 	2.940,00m²

PRAZO: 		90 dias

1 – Serviços Iniciais

1.1 Placa de Obra: Modelo do Estado, com dimensões mínimas de 2,00 x 2,50 metros = 5,00m².

1.2 Mobilização e Desmobilização – Ver anexo tabela de composição de custos de mobilização e desmobilização.

2 – Asfaltamento

2.1 Adequação de bases e redes:

2.1.1 Reassentamento tampão poço de visita/acréscimo altura: Conforme Projeto de Pavimentação - Levantamento Planialtimétrico = 6,00 unidades.

2.1.2 Remendo Profundo = 664,52m².

2.1.2.1 Remendo Profundo – Escavação e extração de material inadequado: profundidade 0,50m. Área de remendo profundo x 0,5m = 664,52 x 0,5m = 332,26m³.

2.1.2.2 Remendo Profundo – Reaterro com material adequado: espessura da camada = 0,3m.

Área de remendo profundo x 0,3m = 664,52 x 0,3m = 199,35m³.

2.1.2.3 Remendo Profundo – Base em brita graduada simples: espessura da camada = 0,2m.

Área de remendo profundo x 0,2m = 664,52 x 0,2m = 132,90m³.

2.2 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial: Área total de pavimento a sofrer intervenção = 2.940,00m².

2.3 Limpeza de Sarjeta e meio-fio: Extensão total de pavimento a sofrer intervenção x 2 vezes (meio-fio em ambos os lados da pista de rolamento. Extensão = 420,00m x 2,00 = 840,00m.

2.4 Pintura de ligação: Área total a receber pintura de ligação, soma das seguintes áreas: Área existente com pedra irregular (antes reperfilagem 4cm) = 2.940,00m². Área total a receber revestimento com 4cm  = 2.940,00m². Total pintura de ligação = 5.880,00m²

2.5 Reperfilagem de CBUQ com 4 cm de espessura: Área a receber a reperfilagem = Área existente com pedra irregular = 2.940,00m² x 0,04m (espessura da camada) = 117,60m³. 117,60m³ x 2,45 TON/m³ (massa específica do asfalto) = 288,12 TON de CBUQ.

2.6 Revestimento de CBUQ com 4 cm de espessura: Área a receber o revestimento = Área existente com pedra irregular = 2.940,00m² x 0,04m (espessura da camada) = 117,60m³. 117,60m³ x 2,45 TON/m³ (massa específica do asfalto) = 288,12 TON de CBUQ.

3 – Construção de Calçadas e Meio-fio

3.1 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial: Extensão total calçadas = 407,95m. Área total calçada (faixa de circulação 1,20m+faixa de serviço 0,60m)  = 407,95m x 1,80m = 734,31m².

3.3 Regularização e compactação manual do terreno com soquete: Extensão total calçadas = 407,95m. Área total calçada (faixa de circulação 1,20m+faixa de serviço 0,60m)  = 407,95m x 1,80m = 734,31m².

3.4 Lastro de Brita, 4 cm: Área faixa de circulação = 489,54m² x 0,04m = 19,58m³.

3.5 Piso (calçada) em concreto 12MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira: Extensão total calçadas = 407,95m. Área faixa de circulação = 407,95m x 1,20m = 489,54m².

4 – Rebaixamento de calçada para travessia de pedestres

4.1 Demolição de dispositivos de concreto simples - meio-fio: Total = 10 x 2,20m x 0,15m (largura) x 0,10m (altura) = 0,33m³.

4.2 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial: Total de rampas x área de uma rampa (2,04m²) = 10 x 2,04 = 20,40m².

4.3 Regularização e compactação manual do terreno com soquete: Total de rampas x área de uma rampa (2,04m²) = 10 x 2,04 = 20,40m².

4.4 Lastro de Brita, 4 cm: Total de rampas x área de uma rampa (2,04m²) x 0,04m =  20,40m² x 0,04m = 0,82m³.

4.5 Contrapiso concreto 1:3:6 preparo com betoneira espessura: Total de rampas x área de uma rampa (2,04m²) = 10 x 2,04 = 20,40m².

4.6 Piso em Ladrilho Hidráulico 20x20cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum: Total de rampas x 0,20m (largura ladrilho) x 1,20 (largura rampa com ladrilho) = 10 x 0,20 x 1,20 = 2,40m².

5 – Controle tecnológico

5.1 Ensaios em massa solta ou placa: Uma (01) amostra para cada 700m² de pista = 2.940,00m² ÷ 700,00  4,2 = 5,00 amostras. A análise granulométrica será realizada na mesma amostra utilizada para o teor de betume (Norma DNIT 031/2006-ES).

5.2 Ensaios em corpo-de-prova cilíndrico extraído da pista (após 24h da execução): Uma (01) amostra para cada 700m² de pista = 2.940,00m² ÷ 700, 00  4,2 = 5,00 amostras. A espessura será verificada na mesma amostra utilizada para o ensaio de massa específica (grau de compactação) (Norma DNIT 031/2006-ES).

6 – Sinalização

6.1 Sinalização Vertical

6.1.1 Parada Obrigatória – R1: Contados a partir do Projeto de Sinalização – Planta Baixa. (5 placas). Estacas: 0, 2, 5, 11 e 20.

6.1.2 Placa Indicativa do Nome da Rua: Contados a partir do Projeto de Sinalização – Planta Baixa. (1 placa) Estaca: 20.

6.2 Sinalização Horizontal

6.2.1 Linha simples seccionada – LFO2: Comprimento medido em planta a partir do Projeto de Sinalização – Planta Baixa = 286,56m. Traço da linha tracejada: 1:2 (2 metros de linha pintada e 4 metros de espaçamento entre elas). Largura linha = 0,10 metros. Portanto, área efetiva a ser pintada = (286,56m x 0,1m) / 3 = 9,55m².

6.2.2 Linha dupla contínua – LFO3: Comprimento medido em planta a partir do Projeto de Sinalização – Planta Baixa = 204,84m x 0,1m (largura) = 20,48m².

6.2.3 Linha de retenção: Linha de retenção = (3,5 x 1) x 0,40 (largura) = 1,40m².

6.2.4 Faixa de travessia de pedestres do tipo zebrada: Área faixa = 4,00m (comprimento) x 0,40m (largura linhas) x 9,00 linhas (largura rua 7,00 metros) = 14,50m². Total = 14,50 x 4 = 58,00m².

________________________________________

Eng. Civil Manoel Fernando Almeida

CREA 15.953

Sant’Ana do Livramento, maio de 2014.