CADERNO DE ENCARGOS

PROJETO DE REFORMA DA COBERTURA DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO E UNIDADE DE INTERNAÇÃO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO

SANTANA DO LIVRAMENTO - rs

SETEMBRO - 2010

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# 0. conSIDERAÇÕES INICIAIS

## Objetivo

A presente Discriminação Técnica objetiva fixar as condições para a execução da Obra de Reforma da Cobertura da  Unidade de Tratamento Intensivo e Unidade de Internação da Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento, localizada na Rua Manduca Rodrigues nº 295 em Santana do Livramento / RS.

INTERVENÇÃO EM OBRA

Laje e Cobertura da U.T.I e U.I.

Área : 682,50 m²

## RELAÇÃO DE PRANCHAS

## Projeto de Arquitetura

Prancha	Assunto

01 –	 Planta Baixa de Localização, Área atingida e Estrutura

02 –	Planta de Cobertura e Cortes AA e BB

## Projeto Estrutural

Prancha	Assunto

ES 01–	 Planta de Formas e Ferros

## Projeto de Arquitetura

Autor: 	Arq. Jonas Badermann de Lemos		CREA: 63.700

Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 694/508 – Porto Alegre/RS

Telefone: (51) 3321-2499 (Fone/Fax)

## Projeto Estrutural

Autor: 	Eng. Vinicius Lhullier 			CREA: 41.567

Endereço: Rua: Anchieta, 1978/1303 – Pelotas/RS

Telefone: (53) 3025-5078

## Caderno de Encargos e Orçamento Básico

Autor: 	Arq. Charles Badermann de Lemos	CREA: 73.588

Endereço: Rua Porto Seguro,280 - Porto Alegre/RS

Telefone: (51) 3343-6797

## Execução e Planejamento dos serviços

A execução de todos os serviços será de acordo com as normas e especificações de serviços contidos no Caderno de Encargos, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT que vigoram atualmente e o disposto na Lei 8.666, de 23 de junho de 1993, que dispõe sobre Licitações da Administração Federal e outras providências. Deverão ser atendidas todas as normas de segurança vigentes.

A obra será executada de acordo com o cronograma de execução apresentado na proposta, devendo a CONTRATADA, sob a coordenação da Fiscalização e em conjunto com a CONTRATANTE, definir um plano de obras coerente com os critérios de segurança e agilidade.

Reunião de partida de obra: Após a assinatura do contrato e antes do início da obra, deverá ser realizada uma reunião com a participação dos representantes da Fiscalização, da CONTRATANTE e da CONTRATADA, a fim de estabelecer todos os critérios para andamento das atividades e conclusão das etapas previstas. A reunião deverá ser registrada em ata, citando todos os aspectos relevantes da obra.

Deverão ser discutidos, entre outros, os serviços considerados críticos, de maneira a estabelecer regras (técnicas, horários, cuidados necessários, etc.) para sua execução.

O cronograma físico-financeiro apresentado na proposta da CONTRATADA deverá ser estudado, analisado e reformulado após a reunião de partida de obra, a fim de contemplar todas as condições estabelecidas e definidas entre os representantes da Fiscalização, da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

O cronograma de execução definitivo deverá ser apresentado à Fiscalização da obra até, no máximo, 07(sete) dias para a devida aprovação e acompanhamento dos serviços. Qualquer alteração pretendida no cronograma de execução, deverá ser devidamente justificada e submetida à apreciação da Fiscalização, sem prejuízo do ritmo dos trabalhos durante este prazo.

Havendo a necessidade de realizar serviços não previstos neste caderno; antecipar o cronograma ou recuperar dias em atraso, a Firma Construtora só poderá fazê-lo após prévia aprovação, do serviço e orçamento por parte da Fiscalização da CONTRATANTE.

Os serviços, eventualmente, podem ser realizados em horários não-comerciais, durante os fins-de-semana e feriados, de acordo com a necessidade e programação pré-estabelecida.

O preço destes serviços deverá ser baseado na Planilha Orçamentária, considerados todos os acréscimos previstos em lei no caso de horários especiais. No caso de materiais não constantes na Planilha Orçamentária, deverá ser apresentada Nota Fiscal acrescida do BDI utilizado na Proposta.

Este tipo de serviço deverá sempre ter a programação final discutida com a Fiscalização para sua devida autorização.

## Amostras

A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da Fiscalização amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificação.

As despesas decorrentes de tal providência correrão por conta da CONTRATADA.

## Assistência técnica

A CONTRATADA deverá reparar todas imperfeições detectadas durante a obra pelo fiscal até a aprovação final da obra por parte da CONTRATANTE.

## Aprovação de projetos

Em caso de necessidade de revalidação da aprovação dos projetos, a tramitação dos mesmos será de responsabilidade da CONTRATADA.

## Alvará de construção

Todas as solicitações de licenças, pagamento de taxas e cumprimento de exigências, que não constem nos projetos, que sejam provenientes da Prefeitura Municipal, ou Administração Regional serão a cargo da CONTRATADA.

## Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA

A CONTRATADA deverá apresentar ART do CREA referente à execução da obra ou serviço, com a respectiva taxa recolhida, no início da obra.

## “Habite-se”

A CONTRATADA deverá providenciar toda e qualquer documentação necessária à execução dos serviços contratados e expedição do habite-se.

## Impostos

Correrão por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em geral.

## Seguros

A CONTRATADA deverá providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o período de duração da obra.

Compete à CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos prêmios.

## Consumo de água, energia, telefone etc.

As despesas referentes ao consumo de água, energia elétrica, telefone, etc. correrão por conta da CONTRATADA. As ligações provisórias deverão ser independentes do prédio do Hospital, quando este se encontrar em operação.

## Materiais de escritório

As despesas referentes a materiais de escritório serão por conta da CONTRATADA.

## Transporte de pessoal

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operários, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

## Equipamentos, máquinas e ferramentas

A CONTRATADA deverá utilizar máquinas, equipamentos e ferramentas adequados aos serviços propostos, bem como quando explicitamente indicado em projeto ou exigido pela Fiscalização, a fim de obter um resultado final satisfatório na execução do trabalho.

Todo o maquinário, equipamentos e ferramentas que a CONTRATADA utilizar deverão estar em bom estado de conservação e poderá a Fiscalização exigir a sua troca, desde que julgue em mau estado ou inadequado para o uso.

## Transporte de materiais e equipamentos

O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviço será de responsabilidade da CONTRATADA.

## Cópias e Plotagens

As despesas referentes a cópias heliográficas, plotagens e outras correrão por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá manter obrigatoriamente na obra, no mínimo dois conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discriminações Técnicas e Planilha de Quantidades.

## Arremates finais

Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA se obrigará a executar todos os retoques e arremates necessários, apontados pela Fiscalização.

## Estadia e alimentação de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentação de pessoal no local de realização das obras ou serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA.

## Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC

Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários, incluídos os Equipamentos de Proteção Individuais.

## Limpeza permanente da obra

A obra deverá ser mantida limpa durante a execução dos serviços e principalmente nas áreas da reforma do prédio existente. Não será permitido de forma alguma que a obra atrapalhe os serviços normais do prédio.

Todo o dia, pelo menos 15 (quinze) minutos antes do encerramento do expediente da obra, deverá ser realizada uma limpeza geral de forma a deixar os ambientes em obra em boas condições.

No caso de descumprimento deste item, poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas em contrato (advertência, multa, etc.).

## Vigilância

É de responsabilidade da CONTRATADA exercer severa vigilância na obra, tanto no período diurno como noturno.

  - Licenças e Franquias

A CONTRATADA ficará obrigada a obter as licenças e franquias, exigidas pelos órgãos públicos e CREA, necessários nos serviços que executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e a segurança pública.

A CONTRATADA ficará obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do previsto no item anterior pelas autoridades, mesmo daqueles que de sua responsabilidade, mas que por força dos dispositivos legais, sejam atribuídas em nome da CONTRATANTE.

  - Diário de Obras

A Fiscalização fornecerá à CONTRATADA um modelo do Diário de Obras, que será exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a impressão gráfica de número suficiente de folhas para toda a obra, sendo uma folha para cada dia de obra. A CONTRATADA deverá prever a complementação de páginas no Diário de Obras caso haja necessidade, não devendo faltar páginas ao mesmo durante o decorrer da obra sob pena das sanções administrativas previstas.

O Diário de Obras será preenchido pela Fiscalização e pela Firma Contratada, sendo a 1ª(primeira) via recolhida periodicamente à Divisão de Obras do Departamento Técnico.

Em nenhuma hipótese o Diário de Obras poderá sair da obra sem autorização expressa da Fiscalização. O Diário deverá sempre estar disponível assim que a Fiscalização solicitar, devendo este estar em local único definido na reunião de partida de obras, e atualizado diariamente, sendo expressamente proibido o seu preenchimento posteriormente. Em qualquer violação destas determinações, a CONTRATADA ficará sujeita a aplicação das sanções administrativas vigentes.

  - Placas de Obra

Será de responsabilidade de a Contratada providenciar a confecção e afixação das placas de obra da Empresa Projetista, da Contratante (de acordo com o modelo padrão definido pela Instituição) e da Contratada, com os responsáveis técnicos pelo projeto e execução, em local visível durante toda a obra, de acordo com as exigências do CREA e da Prefeitura Municipal.

## Considerações gerais

## Administração da Obra

A administração da obra será exercida pelo Engenheiro Responsável e o Encarregado Geral da Obra, ambos pertencentes ao quadro de funcionários da CONTRATADA. O Eng Responsável e o Encarregado Geral devem ser residentes na cidade onde será realizada a obra ou fixarem moradia durante todo o período de execução.

## Mão-de-obra

Toda mão-de-obra empregada na execução será de primeira qualidade e devidamente especializada quando for necessário.

Ficará a critério da Fiscalização o julgamento da mão-de-obra.

A CONTRATADA ficará obrigada a demolir e a refazer por sua conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalização impugnar por má qualidade ou que contrarie as condições contratuais ou de projeto.

A CONTRATADA ficará obrigada a retirar da obra imediatamente após o recebimento da ordem correspondente no Diário de Obras, qualquer funcionário e/ou tarefeiro seu que, a critério da Fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

## Projetos

Os serviços serão realizados em rigorosa observância aos desenhos do projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita observância às prescrições e exigências contidas no Caderno de Encargos, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

Em caso de divergências entre o Caderno de Encargos e os desenhos, prevalecerão sempre as especificações do primeiro.

Em caso de divergências entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras. No caso de divergências entre o material especificado e os desenhos prevalecerá o que está especificado.

Em caso de discrepância entre o projeto e as condições locais, estas deverão ser registradas no Diário de obras e comunicadas imediatamente à Fiscalização.

Para qualquer alteração nos projetos deverão ser consultados os respectivos projetistas, devendo, para isto, a Contratada solicitar ao mesmo termo de correção do projeto, a ser incluído no final da obra juntamente com o projeto “as built” (como construído).

Concluídas as obras, a CONTRATADA, fornecerá à Fiscalização o projeto “as built” (como construído - plantas atualizadas plotadas e por meio magnético) e desenhos de qualquer elemento ou instalação da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificação no decorrer dos trabalhos. O projeto “as built” compreende o projeto arquitetônico, todos os complementares e demais detalhamentos.

Projeto Arquitetônico e Projetos Complementares

Todos os serviços serão executados totalmente de acordo com os projetos anexos ao presente Caderno de Encargos.

Qualquer desenho de detalhe complementar que a critério da CONTRATADA se faça necessário à execução de determinado serviço, será executado pela mesma e submetido à aprovação da Fiscalização e do projetista referente (conforme alteração e/ou complementação proposta sobre o projeto em questão).

Escritório de obra e demais dependências

Para instalar seu escritório de obra a CONTRATADA deverá reservar um espaço no próprio local da obra.

Dentro da área destinada pela Fiscalização para as instalações provisórias da CONTRATADA, deverá ser reservado um local para a Fiscalização, devendo ali ser mantido permanentemente o Diário de Obra, além de um jogo completo de todas as plantas constantes do projeto e o Caderno de Encargos, todos em boas condições para consulta.

NOTA: TODOS OS CUSTOS, REFERENTES AOS SERVIÇOS ACIMA, DEVEM ESTAR INCLUSOS NO B.D.I. (Benefícios e Despesas Indiretas) DO ORÇAMENTO DA OBRA.

# 1. SERVIÇOS INICIAIS

  - Instalação da obra e demolições

Deverá ser realizado um serviço de limpeza geral na obra antes do início dos trabalhos, para que se estabeleçam as condições ideais para o andamento da obra.

Deverão ser removidos e depositados em locais pré destinados pela Contratante todo mobiliário e materiais que não fazem parte da obra e não serão utilizados nos trabalhos.

A Área de Vivência do canteiro de obras deverá ser instalado atendendo as Normas de Segurança do Trabalho e do Código de Obras da Municipalidade, sendo instalado preferencialmente no local destinado pela CONTRATANTE, junto ao escritório de obras.

A área de trabalho deverá ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser instalados containers específicos para o uso de entulhos, em local acordado com a Fiscalização.

A Fiscalização definirá a destinação dos materiais de demolição reaproveitáveis.

    - Tapumes

Deverá ser instalado tapumes de proteção junto a área de  intervenção prevista entre os prédios. O local deverá ser de fácil acesso, pois deverá permitir o depósito do material de aplicação na obra.

    - Galpão de obra e sanitário

No ambiente previsto para depósito de materiais deverá ser instalado galpão de obra com um sanitário para uso exclusivo dos funcionários e guarda de ferramentas e materiais que perecem ao tempo.

A responsabilidade pela segurança dos materiais ali depositados bem como das ferramentas é exclusiva da CONTRATADA.

    - Retirada da cobertura, forros e redes elétricas

## A CONTRATADA deverá efetuar a retirada da cobertura, forros e redes em etapas, possibilitando os serviços de colocação da laje, para que o pavimento não fique totalmente descoberto e sofra ações das intempéries naturais.

Deverá ser previsto uma proteção para o piso existente de forma que as atividades desta etapa não venham prejudicá-lo.

    - Demolição de alvenarias

Nos locais previstos em projeto deverão ser demolidas as alvenarias para que seja permitida a execução da estrutura de apoio a laje.

Esta demolição deverá ser executada de forma cautelosa, prevendo proteções para que o entulho resultante não danifique os revestimentos de piso e parede ou outros que porventura se encontrarem junto à área de intervenção.

    - Placa de obra

Deverá ser previsto a instalação de placa de obra em local de fácil visibilidade identificando os responsáveis técnicos pela execução da obra.

## OBSERVAÇÃO:

A retirada de entulhos resultante de demolições e limpeza do canteiro de obras, deverá ser freqüente. Não será permitido o acúmulo deste material na obra por muito tempo, de forma que, em hipótese alguma, venha a atrapalhar os serviços da própria obra.

Todo material demolido deverá ser retirado com cuidado para que não suje os demais ambientes do prédio. Deve ser ensacado e depositado em caçamba e destinado para local específico para este fim.

O material que a Contratante julgue reaproveitável deverá ser encaminhado para o local que esta definir para sua guarda.

# 2.ESTRUTURA DA OBRA

OBSERVAÇÂO

A CONTRATADA deverá definir com a CONTRATANTE as etapas de retirada da cobertura e execução da nova cobertura, desde os reforços estruturais, instalação dos pré moldados, concretagem, estrutura do telhado e acabamentos.

  - Laje pré moldada e reforço estrutural

    - Estrutura em concreto para apoio da laje

Nos locais previstos em projeto deverão ser executados os reforços estruturais para colocação da laje.

Os elementos em concreto citados acima deverão ser executadas conforme as dimensões especificadas em projeto e deverão obedecer as especificações de Formas, Concreto e Armadura conforme segue abaixo:

Formas

As formas serão construídas com tábuas de madeira de espessura 1”, ou madeira compensada resinada de 10 ou 12 mm, capazes de resistir à pressão resultante do lançamento e vibração do concreto. Deverão ser rigidamente fixadas na sua correta posição, conforme projeto, e estanques suficientemente para impedir a perda de argamassa.

CRITÉRIOS DE CONTROLE

Todas as dimensões das formas deverão estar rigorosamente de acordo com o projeto estrutural executivo.

As formas deverão ter resistência suficiente para suportar pressões resultantes do lançamento e adensamento do concreto, de modo a se manterem rigidamente na posição correta sem deformações.

Devem ser suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem.

Na sua execução deverá ainda, ser observado o seguinte:

" a locação dos furos para passagem das redes de esgoto e elétricas, quando for o caso;

" sua limpeza;

" seu umedecimento antes do lançamento do concreto;

“ a vedação das juntas

Armaduras

01. DEFINIÇÃO

Define-se como a execução dos serviços de corte, estiramento, dobramento, armação e colocação nas formas, de barras de aço (CA -25, CA -50 ou CA -60), posicionadas de maneira a absorver os esforços de tração sobre as estruturas de concreto armado. O posicionamento dessas barras deve ser definido no projeto estrutural pelo engº calculista.

02. MÉTODO EXECUTIVO

Corte, Estiramento e Dobramento O corte, estiramento e dobramento das barras de aço doce deverão ser executados a frio, de acordo com os detalhes do projeto e as prescrições da ABNT.

Quando se tratar de aços encruados (CA-50B, CA -60B, etc.), não se admitirá aquecimentos em hipótese alguma.

Preparo do Concreto no Canteiro de obras

Para fabricação no Canteiro, deverá ser utilizada betoneira convencional de funcionamento automático ou semi-automático, que garanta a medição e a exata proporção dos ingredientes.

As betoneiras de concreto funcionarão sob inspeção permanente e deverão satisfazer às seguintes exigências:

" Serão equipadas com dispositivos de fácil ajustagem, para compensar as variações do teor de umidade dos agregados e dos pesos dos ingredientes;

" A imprecisão total na alimentação e na mistura dos materiais não deverá exceder a 1,5% para a água e o cimento, e 2% para qualquer tipo de agregado; " As balanças serão equipadas com dispositivos que indiquem os pesos durante todo o ciclo de carregamento das mesmas, de zero até a carga completa, devendo ser inspecionadas, aferidas e  ajustadas, pelo menos mensalmente;

Os materiais deverão ser colocados no tambor da betoneira de modo que uma parte da água de amassamento seja introduzida antes dos materiais secos na seguinte ordem: primeiro parte do agregado graúdo; em seguida o  cimento e a areia; o restante da água; e, finalmente, a outra parte do agregado graúdo.

As quantidades de areia e brita, em qualquer tipo de mistura, deverão ser determinadas em volume. As quantidades de cimento e água de amassamento serão medidas em peso. A mistura volumétrica do concreto deverá ser sempre preparada para uma quantidade inteira de sacos de cimento. Os sacos de cimento que, por qualquer razão, tenham sido parcialmente usados, ou que contenham cimento petrificado, serão rejeitados. Os aditivos serão misturados à água em quantidades certas, antes do seu lançamento no tambor da betoneira, e sua quantidade deverá seguir as recomendações do fabricante.

O tempo de mistura, contado a partir do instante em que todos os materiais tenham sido colocados na betoneira, não deverá ser inferior a 1,5 minutos, variando de acordo com o tipo de equipamento utilizado.

    - Laje pré moldada

A laje pré moldada deverá ser fornecida com vigotas em concreto protendido e tavelas específicas para este tipo de material.

Deverão ser observados os engastes nas vigas conforme detalhado em projeto.

O aço utilizado para a malha deverá ser 4.2mm a cada 15cm.

A cada 1m² deverá ser colocada uma escora para sustentação do conjunto, podendo esta ser de madeira ou metálica.

Após o lançamento do concreto, deverá ser previsto uma pausa de 7 dias corridos antes de  iniciar os serviços de instalação da cobertura, tempo mínimo para viabilizar o processo inicial da cura do concreto.

# 3. cobertura

3.1	Cobertura metálica

3.1.1	Estrutura de madeira

Deverá ser executada estrutura madeira para sustentação do  novo telhado a ser construído  conforme projeto.

Serão confeccionadas e executadas tesouras e contraventamentos  em guias de  eucalipto de 1” de espessura e 15cm de largura, de  primeira.

As linhas e pernas deverão ser duplas, e as escoras e pontaletes em guias simples.

As terças deverão ser com madeira de mesma qualidade porém em peças de 8x8cm com espaçamento entre as peças dê acordo com o projeto.

Antes da colocação da madeira esta deverá ser tratada contra a ação de fungos e insetos.

    - Cobertura com telhas aluzinc 0,6mm

As telhas serão de aço zincado, trapezoidais de 0,6mm de espessura, deverão ser complementadas e fixadas por acessórios apropriados para o tipo de material utilizado, de forma a garantir a perfeita vedação e desempenho do conjunto. O caimento está indicado em projeto.

O trespasse das peças e o método de fixação, bem como demais detalhes de execução, deverão respeitar as orientações e recomendações do fabricante das telhas utilizadas

    - Cumeeira em chapa de aço galvanizado

As cumeeiras a ser utilizadas deverão ser perfeitamente compatível com as telhas empregadas, devendo ser aplicado vedante entre peças.

    - Calha em chapa de aço galvanizado

Deverão ser confeccionadas e instaladas calhas em chapa 24, metálica de aço galvanizado, corte 50 e no comprimento necessário, no telhado novo conforme indicação em planta, de forma a garantir o perfeito recolhimento das águas pluviais e conduzi-las aos tubos de queda.

As calhas deverão ser instaladas com os devidos acessórios de fixação e complementação (incluindo bocais), com caimento mínimo de 1% no sentido do bocal do tubo de queda.

    - Rincão em chapa de aço galvanizado

No encontro do telhado metálico existente deverão ser executados rincões em aço galvanizado, devidamente fixados, de forma que impeçam qualquer entrada de água.

    - Tubo de queda em PVC Ø100mm

Deverá ser dimensionado e previsto pela CONTRATADA a instalação de tubos de queda em PVC Ø100mm com inclinação mínima de 1%.

Os tubos deverão ser ligados à rede pluvial existente.

    - Espigões em chapa de aço galvanizado

Nos locais específicos no encontro das telhas deverá ser confeccionado espigões em chapa de aço galvanizado com espessura de 0,6mm.  Deverão exibir dimensões de tal forma que impeçam a passagem de água nas ocasiões mais extremas com relação as chuvas.

# 4. paredes e PAINÉIS

## 4.1                 Paredes em alvenaria

## 4.1.1               Recomposições em alvenaria

## Materiais

a) Tijolos maciços, padrão de dimensões 5,5x11x22cm;

b) Argamassa de assentamento: poderão ser utilizadas as seguintes:

- Argamassa pré-fabricada, devidamente certificada e normatizada, dentro do prazo de validade, de acordo com as recomendações de utilização do fabricante, e corretamente estocadas.

- Argamassa de cimento e areia preparada in loco: traço 1:4 (cimento e areia média).

No topo das alvenarias externas, onde foi retirada a alvenaria existente, esta deverá ser recomposta antes da execução da concretagem dos reforços e laje. Servirá como forma e se possível manter o padrão externo.

    - Recomposição de reboco

Onde houver necessidade de recomposição de reboco, este deverá ser executado complementando o que foi danificado durante as demolições para execução dos serviços projetados.

As alvenarias, após o chapisco, receberão massa única.

A massa única (reboco/emboço) será:

- Para áreas internas secas (sem contato com umidade): Utilizar argamassa regular ±15mm de cal e areia média traço 1:5 mais 20% de cimento.

- Para áreas externas e internas úmidas (sanitários, banheiros, vestiários, copas, sala de utilidades, DML e demais salas que estejam expostas à umidade constante ou com freqüência acentuada, ou ainda necessitem de limpeza constante das paredes): Utilizar argamassa regular de ±15mm de cimento e areia média traço 1:3 (não usar cal nestes locais).

Poderá ser utilizada argamassa pré-fabricada, certificada e normatizada, e utilizada dentro do prazo de validade, desde que autorizada pela Fiscalização.

## 4.1.3 	Limpeza final da obra

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer ao que se estabelece nas especificações abaixo:

Será removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

Todas as alvenarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários etc. serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

Haverá particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies, sobretudo em alvenaria e azulejos.

Todas as manchas e salpicos de argamassa serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza em vidros e ferragens das esquadrias.

Para recebimento da obra, será procedida uma rigorosa verificação, por parte da Fiscalização, para constatar se todos os serviços contratados foram executados conforme projeto e especificações do Caderno de Encargos, levando em consideração a qualidade e funcionamento de todos os serviços. Verificado qualquer erro ou omissão implicará na imediata recuperação das partes comprometidas. Todos os ambientes e instalações deverão estar em perfeitas condições de uso.

ORÇAMENTO DISCRIMINADO