MEMORIAL DESCRITIVO CONSTRUTIVO

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE NA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM EUROPA.

PROJETO: O projeto será fornecido pela prefeitura municipal de Sant’Ana do Livramento/RS.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS

MATERIAL DE ENCHIMENTO E ATERRO

O material de enchimento e aterro deverá ser submetido a aprovação pela fiscalização e será de inteira responsabilidade do  empreiteiro o seu fornecimento e transporte.

CIMENTO PORTLAND COMUM

Deverá satisfazer a todas as condições estabelecidas nas especificações brasileiras EB-1 e EB-208, sendo do tipo CP- 320. O cimento deverá ser em Boas condições de uso, a julgo da fiscalização.

Deverá ser empregado cimento de boa qualidade e de marca reconhecida.

ÁGUA

A água destinada ao amassamento do concreto deverá ser potável e será fornecida pelo contratante, em torneira próximo obra. A torneira e a ligação serão por conta do empreiteiro, puxado do ponto indicado pela Fiscalização.

AREIA

A areia para execução do concreto deverá obedecer todas as condições estabelecidas nas especificações brasileiras EB-4, da ABTN. Para a argamassa, a mesma deverá estar limpa e isenta de sais e matéria prima.

PEDRA BRITADA

Deverá ter como origem, rocha cristalina, com granulometria conhecida e satisfazer as condições de dosagem racional dos concretos e atender as especificações da EB-4, da ABNT, não apresentando impurezas e devendo Ter aprovação prévia da fiscalização.

CAL HIDRATADA

Poderá ser empregada em substituição cal virgem, desde que seja de boa qualidade e deverá ser submetida à apreciação da fiscalização.

AÇO PARA CONCRETO ARMADO.

O aço para concreto armado deverá satisfazer todas as condições estabelecidas pela EB-3, da ABNT. Só poderão ser empregados quando isentos de óleo, excesso de ferrugem ou pintura. As emendas serão  realizadas de acordo com o disposto no item 6.3.5 da NB-1/78

FORMAS DE MADEIRA

Poderão ser executadas com madeira serrada em bruto, com espessura não inferior a 2,5 cm ou em chapas de madeira compensada. Será permitido o reaproveitamento de peças desde que se realize a limpeza conveniente das mesmas e que estejam em boas condições de uso, a julgo da fiscalização.

MADEIRAS

Para emprego provisório em andaimes e escoramento, poderão ser usadas peças em madeira de lei serrada ou madeira roliça de eucalipto ou similar, dependendo dos esforços a que foram submetida.

ARGAMASSA

As argamassas deverão ser preparadas em masseiras, tabuleiros, estrados ou superfícies planas, impermeáveis e resistentes.

As argamassas contendo cimento deverão ser aplicadas, no máximo, em 2,5 horas a contar do primeiro contato do cimento com água.

Serão adotados conforme o fim a que se destinam, os seguintes tipos de argamassas, definidos por seu traço volumétrico.

- chapisco: traço 1:3 - cimento/areia grossa

- emboço : traço  1 : 2 : 8 - cimento/cal/areia média

- assentamento de blocos de concreto com argamassa traço 1 : 3 - cimento/areia com uma camada de pó de cimento para aplicação das peças.

Rede hidráulica

Os tubos e conecções deverão ser em PVC rígido, soldável, tipo ponta e bolsa, classe 15.  Os registros e torneiras serão de material e de boa qualidade.

Rede elétrica

Os cabos deverão atender as especificações das normas brasileiras, as tomadas e interruptores de marca conhecida e de boa qualidade.

Diversos

Os acabamentos dos elementos de manobra e guarda-corpos serão confeccionados em aço galvanizado, conforme detalhes do projeto arquitetônico.

Pintura

Para a pintura deverá ser usado tinta acrílica de boa qualidade.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado

1.2 Barracão de Obra para Alojamento, piso em pinho 3A, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias

1.3 Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)

1.4 Locação Convencional de Obra, através de Gabarito de Tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento

1.5 Instalação Provisória Elétrica de Baixa Tensão p/ Canteiro de Obras, M3-chave 100A Carga 3KWH, 20CV Excl Forn. Medidor

1.6 Sanitário c/ Vaso e chuveiro p/ pessoal de obra, coletivo de 2 módulos, inclusive instalação e aparelhos, reaproveitado 2x

1.7 Ligação Provisória de Água

1.8 Ligação Provisória de Esgoto

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Reaterro e aterro compactado

Após a conclusão dos serviços de concretagem da fundação, os reaterros e aterros deverão ser compactados mecânica ou manualmente, em camadas, umidificadas, condizentes com o tipo de compactação, nunca, porém, superior a 20 cm.

3. FUNDAÇÕES, ESTACAS E RADIER

Execução de Radier

A fundação será do tipo radier de espessura 10 cm. As estacas terão, em m´édia, 2,00m de comprimento, e estão localizadas na olanta 06, com a simbologia “E”. A laje de piso que servirá como base de concreto para o revestimento granilite será concretada nivelada com os caimentos devidos para as áreas de vazão, utilizar concreto 25 Mpa e tela de aço eletrosodada.  O acabamento final será sarrafeado, desempenado e levemente acetinado deixando a superfície com com uma pequena rugosidade para ponte de aderência com o contraspiso; Sobre a laje de piso será plicado um contrapiso em massa com 2,5cm de espessura e traço 2:2 para a regularização da mesma e como a base do revestimento de granlite.

FÔRMAS: As Fôrmas serão executadas em chapas de madeira compensada, resinada e contraventada com sarrafos, a fim de que sejam evitados a flambagem e outros imprevistos que possam ser identificados

durante a montagem da ferragem (armação) e a concretagem. A execução das armaduras obedecerá rigorosamente ao especificado no projeto estrutural referente a posição, diâmetro, dobramento, amarração e recobrimento de concreto.

CONCRETO: A execução de qualquer parte da estrutura implica integral responsabilidade desta empresa em relação à sua resistência e estabilidade. O concreto será convenientemente vibrado imediatamente após o lançamento, não sendo permitido o adensamento manual para peças de responsabilidade estrutural. Cuidados especiais serão tomados durante a cura do concreto, especialmente nos primeiros sete dias, tais como: a) Vedar todo o acesso ou acúmulo de material nas partes concretadas, durante 24 horas após sua conclusão; b) Manter as superfícies úmidas.

4. INFRAESTRUTURA VIGA BALDRAME

As vigas Baldrame serão executadas com, armadas de acordo com o projeto Estrutural. O traço utilizado é de 1:3:3 (cimento, areia e brita) 20 MPA em volume. O ferro a ser utilizado deverá ser 4 barras de Ø 10,00mm com espaçamento de 15 cm.

As superfícies a serem impermeabilizadas, estarão isentas de óleos, graxas, poeiras e agregados soltos. As superfícies de concreto do respaldo das vigas de fundação serão pintadas com impermeabilizante com tinta betuminosa, tipo Neutrolin, em duas demãos atendendo as determinações do fabricante.

A pintura impermeabilizante deverá ser aplicada na face superior, lateral interna e lateral externa das vigas de fundação. Os trabalhos de impermeabilização serão executados sempre com o tempo seco e firme e nunca enquanto houver umidade no concreto.

5. SUPERESTRUTURA

Execução de concreto armado.

Todo concreto armado de superestrutura deverá ter Fck= 20 Mpa  e aço CA-50 A. Os pilares e vigas serão concretados dentro dos blocos de concreto nos lugares indicados em projeto estrutural

O lançamento do concreto não deverá exceder a 60 minutos desde a mistura do cimento com a água.

O preparo do concreto no canteiro será de preferência com o emprego de betoneira de eixo vertical. Outros métodos de preparo ficarão a julgo da fiscalização.

Deverá ser executado cuidadosamente a cura de todas as superfícies expostas, como objetivo de impedir a perda da água necessária à hidratação do cimento.

No caso de falha de concretagem a mesma deverá ser corrigida conforme aprovação da fiscalização, podendo ser exigida a sua demolição e reconstrução. Os pilares e vigas de cintamento serão concretadas dentro dos blocos de concreto respeitando o projeto estrutural.

6. ALVENARIA

6.1 Serão utilizados blocos de concreto estrutural com dimensões de 14x19x39cm assentados de modo a formar paredes de 14 cm, conforme projeto. Os blocos deverão possuir resistência e uniformidade, bem como deverão ser apresentados os laudos de resistência dos mesmos devendo estar de acordo com as normas da ABNT.

Conforme projeto arquitetônico, as alvenarias serão assentadas com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:8. Os blocos de concretos serão concretados no local indicado em projeto estrutural para pilares e vigas de cintamentos.

6.2 Será executado calha de escoamento pluvial, de concreto de 30x30, com caimento de 2% que será ligada na rede de drenagem pluvial pública, pela Rua. Carlos Sotero da Silveira.

7. REVESTIMENTO

7.1 e 7.2 O reboco será executado sobre chapisco de conformidade com a argamassa traço 1:2:8 e deverá ser aprumado e alinhado. Os cantos e junções deverão ser constituídos por linhas verticais e horizontais perfeitas.

A espessura de aplicação será aproximadamente 2,5 cm.

7.3 O piso da pista será em granilite com juntas em PVC. Após 12 horas inicia-se o lixamento com lixa grão 60/80/100 com ferramenta manual e máquinas politizes. Aconselhamos a aplicação de seladora e verniz UV após o lixamento, afim de dar maior resistência a abrasão e minimizar consideravelmente a manutenção da pista.

O Granilite é uma massa de cimento com pedaços de pedras como mármore, calcário, quartzo, dentre outros, em vários tamanhos ou ´granulometrias´ diferentes.

O Granilite é muito parecido com o cimento queimado, porém é mais resistente devido a presença de minérios em sua composição e deixa os ambientes mais elegantes.

Esse revestimento possui uma vida longa, sendo forte e duradouro, entretanto sabe-se que está sujeito ao surgimento de fissuras ou trincas, que fazem parte de sua natureza. Essas "rachas" podem ser imperceptíveis e não incomodar, mas é importante alertar os consumidores. A instalação por profissionais qualificados, com certeza, diminui o risco das fissuras.

.

8. Pinturas

8.1 Sobre as paredes externas devidamente preparadas e lixadas deverá ser aplicada uma demão de líquido selador.

8.2 Sobre o selador serão aplicadas duas demãos de tinta látex acrílica.

9. INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

Será instalada 01 torneira. Todo serviço deverá ser executado por profissional capacitado, com utilização de ferramentas e aparelhos apropriados a cada serviço e a cada material.

A execução deverá seguir as prescrições da ABNT e recomendações do fabricante.

9.1 Abastecimento de água da rede pública através de tubo de PVC, soldável de 25mm.

9.2 Conexões – joelho 90º PVC soldável

9.3 Adaptador com bolsa e rosca para registro de PVC soldável

9.4 Torneira cromada, para tanque de boa resistência.

9.5 Kit de registro de gaveta bruto de latão, tipo esfera, industrial

9.6 Construção de uma caixa de areia de 60x60x60 em alvenaria, no final da calha de concreto

9.7 Joelho de PVC, com rosca de metal para torneira ¾”

9.8 Conexões: uniões PCV soldável, 25mm

9.9 Ligação pluvial através de canos de 100mm da calha de drenagem até a drenagem pluvial pública.

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – em anexo.

11. DIVERSOS

11.1 Os elementos de manobras “trilhos’ serão confeccionados com tubo metálico, de aço galvanizado, de 4”, conforme detalhes do projeto arquitetônico.

11.2 Serão utilizadas cantoneiras, de aço galvanizado, de 2x3/8”, nos obstáculos ‘caixotes’ descriminados em planta.

11.3 Os corrimãos serão em perfil metálico, de aço galvanizado, tipo H ou U, de até 8”, sendo no mínimo de 4”x6”.

11.4 Para ‘coping’ das rampas serão utilizados tubo de aço galvanizado de 2”, com chumbadores chumbados no concreto.

11.5 Os guarda-corpos serão de feitos de tubo de aço galvanizado de 1 1 ½ “, conforme projeto.

11.6 Grelha de ferro fundido para calha de drenagem pluvial, com 30 cm, instalada e fixada.

11.7 Mão de obra para instalação das cantoneiras do item 11.2.

11.8 Execução de calçada de bloco de concreto sextavado ou similar, assentado sobre colchão de pó de pedra.

11.9 Meio-fio de concreto pré-moldado 12x15x30x100

11.10/ 11.11/ 11.12 Formas de madeira, concreto armado e ferragem para confecção de banco de concreto (embaixo da rampaalta).

12. Limpeza

12.1 A obra devera ser entregue completamente limpa de qualquer tipo de entulho.

Sant’Ana do livramento, agosto/2015.

Raúl Flores Casadei

CREA 155.198

Mercedes Braz da Luz

CAU A84247-8